| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI | Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc |
| ____________________________________ | __________________________________ |
| Số : 13274/QĐ-UBND | Củ Chi, ngày 01 tháng 10 năm 2008 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000

Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3), thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

Diện tích 102 Ha

_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy Ban Nhân Dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 137/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UB-QLĐT ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3) thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 2148/QHKT-TH ngày 13 tháng 09 năm 2005 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố về việc hướng dẫn tạm thời về giải quyết hồ sơ để phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và tỉ lệ 1/500 thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

Căn cứ quy hoạch  chung (điều chỉnh) huyện Củ Chi  đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6994/QĐ–UB–QLĐT ngày 24 tháng 12 năm 1998.

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung huyện đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi;

Căn cứ công văn số 593/KQTĐ-SQHKT ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố về việc kết quả thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3) thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 405/Ttr-BQL ngày 23 tháng 07 năm 2008 của Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi về việc trình duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3) thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi;

Xét tờ trình số 707/ TT–CT ngày 29 tháng 09 năm 2008 của phòng Công thương huyện Củ Chi về việc đề nghị phê duyệt đồ án quy hoạch đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3) thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3) thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính ( đính kèm hồ sơ lập đồ án quy hoạch chi tiết ) như sau :

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu :

1.1-Vị trí :  Vị trí khu đất quy hoạch có các mặt tiếp giáp như sau :

+ Phía  Đông :  giáp Tỉnh Lộ 7 và quy hoạch khu dân cư.

+ Phía  Tây    :  giáp khu nhà vườn.

+ Phía Nam   :  giáp Quốc Lộ 22 và quy hoạch khu dân cư.

+ Phía Bắc    :  giáp đất nông nghiệp, dọc đường điện cao thế.

1.2-Quy mô , dân số nghiên cứu :

+ Quy mô diện tích:  102 Ha .

+ Dân số dự kiến : 10.200 người.

2. Lý do và sự cần thiết phải lập quy hoạch:

- Triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi đã được UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định 2675/QĐ-UBND ngày 21/6/2007.

- Thực hiện chủ trương phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị hóa trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Chuyển đổi cơ cấu của khu vực từ đất nông nghiệp sang đất đô thị.

- Định hướng phát triển, kết nối các hệ thống hạ tầng cho khu vực.

3. Mục tiêu của đồ án quy hoạch:

- Xác định các khu chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cụ thể.

- Kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với các khu đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, nhằm tạo điều kiện phát triển đồng bộ giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác (như cấp – thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc).

- Làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đô thị và kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch.

- Tăng hiệu quả sử dụng đất của khu vực.

- Tạo điều kiện ở tốt, thỏa mãn các yêu cầu chất lượng cao về không gian kiến trúc, môi trường, cơ sở hạ tầng…

- Cân đối các tiêu chuẩn quy phạm có thể áp dụng cho các khu vực trên cơ sở bám sát quy hoạch chung huyện Củ Chi và điều kiện hiện trạng sử dụng đất hiện nay.

4. Cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:

4.1 Cơ cấu sử dụng đất:

*  Đất dân dụng : 82,11 ha, chiếm tỷ lệ 86,39% phạm vi quy hoạch,bao gồm:

+ Đất ở:                             51,48 ha, chiếm tỷ lệ 58,43% đất dân dụng.

+ Đất công trình công cộng: 8,31 ha, chiếm tỷ lệ 9,43% đất dân dụng.

+ Đất công viên cây xanh:12,67 ha, chiếm tỷ lệ 14,38% đất dân dụng.

+ Đất giao thông:             15,65 ha, chiếm tỷ lệ 17,76% đất dân dụng.

* Đất ngoài dân dụng: 13,89 ha, chiếm tỷ lệ 13,61% phạm vi quy hoạch, bao gồm:

+ Đất giao thông đối ngoại:   6,78ha, chiếm tỷ lệ 48,81% đất ngoài dân dụng.

+ Đất kênh, gạch (kênh N38):1,40ha, chiếm tỷ lệ 10,08% đất ngoài dân dụng

+ Đất cây xanh cách ly :        2,36ha, chiếm tỷ lệ 16,99% đất ngoài dân dụng

+ Đất cây xanh ven kênh:      3,35ha, chiếm tỷ lệ 24,12% đất ngoài dân dụng

4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc:

- Dân số dự kiến:                 10.200 người.

- Mật độ dân số bình quân trên phần đất dân dụng: 100 người/ha.

- Mật độ xây dựng :            khoảng 19,3.

- Tầng cao xây dựng:         tối thiểu 1 tầng và tối đa 4 tầng.

- Hệ số sử dụng đất:            0,66.

- Chỉ tiêu đất dân dụng:       86,39 m/người .

+ Đất ở :                          50,47m/người .

+ Đất CTCC:                     8,15m/người .

+ Đất công viên cây xanh: 12,42m/người .

+ Đất giao thông :             15,34 m/người .

5. Bố cục phân khu chức năng :

5.1. Đất ở: Diện tích đất ở là 51,48 ha, trong đó:

- Đất ở xây dựng mới : 19,63 ha - chiếm tỷ lệ 38,1% đất ở, bố trí nhà ở dạng biệt thự.

+ Mật độ xây dựng                     : khoảng 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                    : khoảng 0,9.

- Đất ở hiện hữu xen cài xây dựng mới: 31,85 ha - chiếm tỷ lệ  61,9% đất ở, bố trí nhà liên kế và nhà vườn.

+ Mật độ xây dựng                     : 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   : khoảng 1,2.

5.2 Đất công trình công cộng:

- Đất y tế: diện tích khoảng 7.061 m2, dự kiến xây dựng phòng khám đa khoa.

+ Mật độ xây dựng tối đa           :  30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   :  1,2.

- Công trình giáo dục:

- Nhà trẻ, mẫu giáo: diện tích khoảng 1,49 ha, dự kiến xây dựng 02 cơ sở.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   :  0,9.

* Trường tiểu học: diện tích 1,67 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   :  1,2.

* Trường phổ thông cơ sở: diện tích 1,37 ha.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   :  1,2.

- Đất thương mại: diện tích khoảng 1,93 ha, để xây dựng khu thương mại - dịch vụ.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 40%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 3 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   :  1,2.

- Đất hành chính: diện tích khoảng 1,13 ha, để xây dựng trụ sở hành chính cấp xã.

+ Mật độ xây dựng tối đa           : 30%.

+ Tầng cao xây dựng tối đa        : 4 tầng.

+ Hệ số sử dụng đất                   :  1,2.

5.3 Đất công viên cây xanh - thể dục thể thao:

- Diện tích đất cây xanh toàn khu quy hoạch là 12,8 ha, dạng đất công viên cây xanh tập trung, bố trí 1 khu cây xanh trung tâm có diện tích khoảng 7,12 ha và 2 khu công viên cây xanh phục vụ cho khu ở có diện tích từ 2,6 ha đến 3 ha, mật độ xây dựng khoảng 5%.

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị:

6.1 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh:

- Hình thức kiến trúc công trình đa dạng tùy thuộc vào vị trí và tính chất công trình nhằm tạo ra sự phong phú trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Trục cảnh quan chính của khu vực quy hoạch kết nối với các điểm nhấn chính và các điểm nhấn cảnh quan khu vực để tạo ra nhiều không gian mở cho những hoạt động cộng đồng.

6.2 Thiết kế đô thị:

- Việc tổ chức không gian khu dân cư dựa trên nguyên tắc xây dựng mật độ thấp để tạo sự thông thoáng cho môi trường khu ở, phù hợp với cơ cấu sử dụng đất.

- Bố trí khu công trình công cộng kế cận với các khu công viên cây xanh tạo nên sự kết hợp hài hoà về không gian cảnh quan, đồng thời tập trung các tiện ích công cộng liên hoàn với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

- Bố trí các công trình có tính chất quan trọng và hình thức kiến trúc đặc thù tại các trục đường lớn, những lô đất tiếp giáp các tuyến đường này đều được cân nhắc về hình dáng và diện tích để dể dàng tạo điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc (Quốc lộ 22 và  Tỉnh Lộ 7), nhằm tạo ra những không gian có định hướng, có nhịp điệu, trên cơ sở tôn trọng yếu tố địa hình và kiến trúc truyền thống nhưng vẫn tạo ra sự đa dạng và phong phú về không gian đô thị.

- Khoảng lùi công trình kiến trúc (chỉ giới xây dựng) tùy theo từng loại công trình (được xác định cụ thể ở quy hoạch chi tiết 1/500).

7. Quy họach hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

7.1- Giao thông :

+ Thực hiện tổ chức mạng lưới đường như đồ án thể hiện.

+ Quy mô lộ giới các tuyến đường:

- Đường Quốc Lộ 22 (Xuyên Á) có lộ giới 120 m.

- Đường Tỉnh Lộ 7 có lộ giới 30 m.

- Đường số 5 có lộ giới 25 m.

- Các tuyến đường nội bộ có lộ giới từ 12 m đến 20m.

7.2- Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

* Quy hoạch chiều cao (san nền) như sau:

- Tổ chức san ủi cục bộ, hoàn thiện nền xây dựng theo nguyên tắc bám sát cao độ hiện trạng và cao độ nền tự nhiên. Riêng khu vực đất ruộng trũng đề nghị đắp nền tạo mặt bằng xây dựng với chiều cao đắp trung bình 0,50m.

- Hướng dốc nền: dốc theo hướng từ Bắc xuống Nam hướng về phía Quốc Lộ 22, i= 0,004 0,03

+ Về cao độ nền xây dựng:

- Cao độ nền xây dựng lựa chọn: Hxd 7m - Hệ cao độ VN 2000.

- Cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường (thể hiện trong bản vẽ) được quy định cho phần mép đường thấp nhất và biến đổi từ 7,00m đến 11,50m.

- Cao độ kết nối với Quốc Lộ 22 và Tỉnh Lộ 7: kết nối theo cao độ hiện trạng của các trục đường trên.

* Quy hoạch thoát nước mưa:

+ Giải pháp và định hướng thoát nước mưa chính đề xuất cho khu vực:

- Tổ chức hệ thống thoát riêng nước bẩn và mưa, cống thoát nước đặt ngầm, kích thước cống tính toán theo chu kỳ tràn cống T=3 năm, với cống cấp 1 và T=2 năm với cống cấp 2,3.

- Bố trí cống dọc các trục đường giao thông trong khu vực và tập trung theo 2 lưu vực thoát nước chính:

+ Lưu vực 1: các tuyến cống trong lưu vực được dẫn thoát tập trung về tuyến cống chính B (2000x2000)mm chạy dọc Đường số 10 để dẫn xả ra tuyến kênh tiêu thoát nước T38.

+ Lưu vực 2: các tuyến cống chính trong lưu vực thoát tập trung về cống hộp đôi 2B (2000x2000)mm – ngang Quốc Lộ 22 để dẫn xả ra kênh tiêu Suối Sâu (phía Nam Quốc Lộ 22).

+ Kích thước các tuyến cống nhánh biến đổi từ ø 600mm đến ø 1500mm. Hai tuyến cống chính dẫn về nguồn xả có kích thước B (2000x2000)mm và 2B  (2000x2000)mm.

+ Độ sâu chôn cống tối thiểu Hc  0,70m; độ dốc cống tối thiểu đảm bảo khả năng tự làm sạch ống.

7.3 Quy hoạch cấp điện:

- Sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện quốc gia của thành phố, nguồn từ trạm 110/15-22 KV Củ Chi.

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt : 1100 Kwh/người/năm.

- Xây dựng mới các máy biến áp 22/0,4KV, sử dụng máy biến áp loại đặt trên giàn hoặc trong phòng có công suất đơn vị   250KVA .

- Cải tạo sử dụng lại mạng trung và hạ thế hiện hữu kết hợp với chỉnh trang đô thị.

- Xây dựng mới mạng trung và hạ thế cấp điện công trình kèm chiếu sáng đường phố, sử dụng cáp nhôm bọc cách điện, đi trên trụ bê tông ly tâm.

- Chiếu sáng đường phố dùng đèn Sodium cao áp 150250W-220V để chiếu sáng các trục đường chính, nội bộ.

7.4 Quy hoạch cấp nước:

- Trước mắt sử dụng nguồn nước ngầm tại chổ đã qua xử lý trong giai đoạn đầu. Giai đoạn dài hạn kết nối với mạng lưới cấp nước khu vực.

- Chỉ tiêu cấp nước:

- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 150 lít/người/ngàyđêm, trong giai đoạn đầu, giai đoạn hoàn chỉnh sử dụng : 200 lít/người/ngàyđêm

- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy:  15 lít/s cho 1 đám cháy, số đám cháy xảy ra đồng cùng lúc là 1 đám cháy.

- Tổng lượng nước cấp: 35844301m3/ngày.

- Phương án bố trí thiết kế mạng lưới cấp nước phù hợp với quy hoạch.

7.5 Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường :

a. Thoát nước bẩn:

- Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 200 lít/người/ngày và tổng lượng nước thải 2622 – 3146 m3/ngày.

- Giải pháp thoát nước bẩn : Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước thải được xử lý qua bể tự hoại trước khi nối vào cống thoát nước bẩn.

- Giai đoạn đầu sẽ xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho các khu dân cư được xây dựng mới và các khu dân cư cải tạo trong ranh khu xây dựng, sau đó cống thu nước bẩn tạm nối vào cống thoát nước mưa tại 4 điểm A, B, C và D sau đó xả ra rạch.

- Giai đoạn hoàn chỉnh:

Khi trung tâm xã Phước Thạnh được xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới thoát nước bẩn trong hoàn khu được kết nối với nhau, lúc đó xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ tại phía nam gần Suối Sâu, cách khu dân cư quy hoạch khoảng 1000m và trục đường Tỉnh Lộ 7 khoảng 150m.

Các thông số kỹ thuật của trạm xử lý :

- Sử dụng phương pháp xử lý nước thải sinh học (bùn hoạt tính).

- Công suất Q = 6.900 m3 /ngày diện tích xây dựng.

- Diện tích xây dựng F=1,0ha.

- Bán kính cách ly khu dân cư 50m.

Nước thải sau khi đã được xử lý phải đạt được các tiêu chuẩn ở cột A TCVN 5945-1995 mới được xả ra môi trường tự nhiên Suối Sâu, toàn bộ nước thải của khu quy hoạch sẽ được tập trung để xử lý nước thải cục bộ tại phía Nam gần Suối Sâu.

b. Rác thải và vệ sinh môi trường:

- Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1 kg/người/ngày đêm.

- Tổng lượng rác thải: 10,0 tấn/ngày.

-  Rác thải được phân loại ngay từ đầu, thu gom và tập trung về bãi xử lý chất thải rắn của thành phố.

7.6 Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống:

- Việc bố trí các hệ thống hạ tầng kỹ thuật có thể thay đổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo ( thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công của dự án ) đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

8. Một số lưu ý khi thực hiện quy hoạch:

- Điều chỉnh các thông số kỹ thuật chi tiết như độ sâu chôn cống tại vị trí các hố ga, độ dốc cống… cho phù hợp với đặt điểm xây dựng của khu vực.

- Toàn bộ hệ thống điện sẽ được ngầm hoá trong tương lai theo đúng định hướng quy hoạch phát triển lưới điện thành phố.

- Xác định cụ thể phương án cấp nước trong giai đoạn hoàn chỉnh.

- Việc sử dụng và khai thác nguồn nước ngầm cần có ý kiến thoả thuận của cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Dọc các tuyến đường rạch phải tổ chức giữ lại khoảng xanh, tối thiểu 20m; trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính thức về quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch.

- Các kênh rạch giữ lại (xác định theo Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 09/06/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố) phải tổ chức quản lý để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan, môi trường, đồng thời kết hợp giải quyết thoát nước cho khu vực.

- Việc bố trí xây dựng công trình xung quanh các nút giao thông chính khu vực cần căn cứ vào thiết kế quy hoạch chi tiết nút giao thông được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Khi triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải được cơ quan quản lý chuyên ngành thông qua.

- Ngoài các đường trục chính được đánh số trong đồ án quy hoạch được duyệt, đường nội bộ trong từng ô phố nhà ở ( giới hạn bởi các đường trục chính ) được tính toán và bố trí thiết kế hợp lý theo quy chuẩn hiện hành.

- Các dự án đầu tư trong khu quy hoạch này khi được chấp thuận về chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì nhà đất nằm trong phạm vi ranh của dự án được thực hiện theo mục 1-2 trong Chỉ thị 30/2003/CT.UB ngày 24/12/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết một số vấn đề nhà đất trong khu vực có quy hoạch chi tiết và quản lý thực hiện theo quy hoạch chi tiết.

- Khi các dự án trong khu vực quy hoạch triển khai, ranh đất cụ thể của từng dự án phải được xem xét trên cơ sở tiếp giáp các đường trục chính quy hoạch hoặc chỉ giới sông rạch.

Điều 2.

1/ Giao Phòng Công thương huyện Củ Chi :

a/ Tiến hành cắm mốc các tuyến hạ tầng kỹ thuật chính, mốc ranh các khu cây xanh tập trung, công trình công cộng (cấp khu vực và cấp thành phố) trên bản đồ giải thửa hiện hành để quản lý; cụ thể hóa các mốc này trên thực địa khi triển khai dự án .

b/ Phối hợp với các Sở - Ngành thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp quản lý, đầu tư xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

2/ Giao Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện phối hợp các phòng chức năng của huyện lập kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt trên, trình Ủy ban nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 được duyệt, Phòng Công thương huyện và Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch tại Ủy ban nhân dân xã chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký Quyết định này, đồng thời thông báo kịp thời cho nhân dân và các đơn vị kinh tế - xã hội có liên quan trên trên địa bàn về nội dung quy hoạch cùng các văn bản liên quan khác để thực hiện quản lý tốt việc sử dụng quỹ đất và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Theo luật xây dựng, hiệu lực pháp lý của quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh (khu 3), thuộc xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi này có giá trị thực hiện kể từ ngày công bố rộng rãi ra nhân dân.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi, Trưởng Phòng Công thương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh và các phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

| Nơi nhận: - Như điều 4; - UBND Thành phố (Để b/ cáo); - Sở QH- KT TP; - Sở TN-MT TP; - Sở Xây dựng; - Sở KH & ĐT; - Viện QHXD TP; - TT HĐND huyện Củ Chi; - Lưu: VT, P.CT,-TL,NQThái. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Minh Tấn |
| --- | --- |